Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Кафедра вычислительных технологий

Отчёт

по лабораторной работе №3

Дисциплина: АЛГОРИТМЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ МУЛЬТИМЕДИА

Тема: «МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ. АЛГОРИТМ КАННИ.»

Работу выполнила __________________________________ Д. Ш. Пивоварова

Направление подготовки	02.03.02 Фундаментальная информатика и

информационные технологии

Направленность (профиль)	Математическое и программное обеспечение

компьютерных технологий

Преподаватель ____________________________________________ А.С. Жук

Цель работы

Цель работы: научиться работать с методами выделения границ, реализовав алгоритм Канни.

(градиент – вектор частных производных)

Ход работы

Работа будет осуществляться с помощью средств языка Python 3.10 и IDE PyCharm2021.3.2 с учебной лицензией. Для работы необходимо установить библиотеку opencv.

Алгоритм.

- Применим к картинке чёрно-белый фильтр.

- Применим к картинке размытие Гаусса. Для этого воспользуемся конструктором GaussianBlur из пакета opencv.

- Найдём матрицы для значений частных производных, длины градиента и угла градиента. Для каждого пикселя применим оператор Собеля (матрицы свёртки) для вычисления (Gx, Gy), найдём длину вектора градиента |dI|=sqrt(Gx2+Gy2), найдём tg(f)=Gy/Gx, найдём округлённое значение угла от 0 до 7 (пункт 4).

Рисунок 1 – Оператор Собеля

- Найдём длину вектора для каждого пикселя и сравним пиксель с теми пикселями, по направлению которых значение функции отличается сильнее всего. Для этого вычислим направление и найдём величину угла градиента. Точно знать угол не нужно, важно выбрать 1 из 8 соседних пикселей, поэтому величину угла округлим до 45 градусов. Воспользуемся следующей схемой:

Рисунок 2 – Схема округления углов

- Подавление немаксимумов. Границей считается пиксель, градиент которого максимален в сравнении с пикселями по направлению наибольшего роста функции. Направление задано вдоль оси. Если значение градиента выше, чем у пикселей слева и справа, то данный пиксель – граница, иначе – не граница. В граничные пиксели выставим значение 0, в остальные 255.

- Двойная пороговая фильтрация. Выбираем 2 пороговых значения для градиента – high и low. Если градиент больше high – точно граница, меньше low – точно не граница. После этого остаются пиксели, значение градиента которых заключено между границами. Для них: если пиксель – граница, то он не может быть отдельной границей, рядом должен быть ещё пиксель с границей. Добавим проверку, что рядом с границей есть другая граница, для чего проверяем 8 пикселей вокруг заданного.

Рисунок 3 – Исходное изображение

Задание 1. Реализовать метод, который принимает в качестве строки полный адрес файла изображения, читает изображение, переводит его в чёрно-белый цвет и выводит его на экран, применяет размытие по Гауссу и выводит полученное изображение на экран.

Для чтения картинки используется метод imread(path, flag). Для отображения картинки – метод imshow(name, image). Чтобы прочитать картинку в чёрно-белом цвете, используем flag=cv2.IMREAD_ANYDEPTH. Чтобы применить размытие по Гауссу, используем функцию cv2.GaussianBlur(picture, (size, size), sigma).

Реализованы пункты 1-2 алгоритма.

Рисунок 4 – Результат задания 1

Задание 2. Модифицировать построенный метод так, чтобы в результате вычислялось и выводилось на экран две матрицы – матрица значений длин и матрица значений углов градиентов всех пикселей изображения.

Реализованы пункты 3-4 алгоритма.

Рисунок 5 – Результат задания 2

Задание 3. Модифицировать метод так, чтобы он выполнял подавление немаксимумов и выводил полученное изображение на экран.

Реализован пункт 5 алгоритма.

Рисунок 6 – Результат задания 3

Задание 4. Модифицировать метод так, чтобы он выполнял двойную пороговую фильтрацию и выводил полученное изображение на экран.

Реализован пункт 6 алгоритма.

Рисунок 7 – Результат задания 4

Задание 5. Провести опыты для различных параметров размытия и различных пороговых значений градиента, определить наилучшие параметры для вашего изображения.

Рисунок 8 – Ядро свёртки 3х3

Рисунок 9 – Ядро свёртки 5х5

Рисунок 10 – Ядро свёртки 9х9

Рисунок 11 – Ядро свёртки 21х21

Как видно из рисунков, при увеличении размерности ядра свёртки детализация падает, однако более чётко виден общий контур. При этом, разницы между 9х9 и 21х21 практически не видно. Для своего изображения я выбрала 5х5.

Рисунок 12 – Нижний порог величины градиента 0, верхний 100

Рисунок 13 – Нижний порог величины градиента 100, верхний 150

Рисунок 14 – Нижний порог величины градиента 200, верхний 250

Рисунок 15 – Нижний порог величины градиента 0, верхний 50

Из рисунков можно увидеть, что самыми удачными параметрами оказались нижний порог 0 и верхний 50. Это означает, что значения выше 50 отсекать не стоит. Если брать верхний порог выше 100, то общие границы видны более чётко, но при этом куда-то делся один банан.

Задание 6. Реализовать алгоритм Канни на другом языке программирования.

Задание выполнено на языке C++.

Рисунок 16 – Результат задания 6

Вывод

Была изучена работа с методами выделения границ на примере алгоритма Канни.