Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Кафедра вычислительных технологий

Отчёт

по лабораторной работе №4

Дисциплина: АЛГОРИТМЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ МУЛЬТИМЕДИА

Тема: «выявление движения на видео»

Работу выполнил ___________________________________ Д. Ш. Пивоварова

Направление подготовки	02.03.02 Фундаментальная информатика и

информационные технологии

Направленность (профиль)	Математическое и программное обеспечение

компьютерных технологий

Преподаватель ____________________________________________ А. С. Жук

Цель работы

Цель работы заключается в решении задачи детекции движения на видео.

Ход работы

Работа будет осуществляться с помощью средств языка Python 3.10 и IDE PyCharm2022.1.2 с учебной лицензией. Для работы необходимо установить библиотеку opencv.

Необходимо прочитать исходное видео и записать новое, состоящее только из тех кадров, где произошло движение.

Алгоритм определение кадров с движением показан на рисунке 1.

Рисунок 1 — Блок-схема алгоритма определения движения в кадре

Для реализации данного алгоритма понадобились следующие функции (и аргументы функций) библиотеки OpenCV:

cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) — используется для преобразования изображения из одного цветового пространства в другое;

cv2.COLOR_BGR2GRAY — преобразование между RGB/BGR и оттенками серого, значения пикселей находятся в диапазоне от 0 (чёрный цвет) до 255 (белый цвет);

cv2.GaussianBlur (frame, (5, 5), 1.3) — выполняет размытие по Гауссу. Применение размытия по Гауссу помогает удалить некоторые высокочастотные края изображения, которые нас не интересуют, и позволяет получить более «чистую» сегментацию;

(5, 5) — ширина и высота ядра;

1.3 — стандартное отклонение;

cv2.absdiff (frame1, frame2) — вычисляет абсолютную разницу между двумя массивами, frame1 и frame2;

cv2.threshold (frame, 30, 255, cv2.THRESH_BINARY)[1] — применяет пороговое значение фиксированного уровня к каждому элементу массива. Функция возвращает кортеж из двух значений: первое является пороговым значением. В случае простого порогового значения это значение тривиально, поскольку мы вручную указали порог — 30. Второе возвращаемое значение — это само пороговое изображение;

frame — изображение в градациях серого;

30 — пороговое значение, которое используется для классификации значений пикселей;

255 — это максимальное значение, которое присваивается значениям пикселей, превышающим пороговое значение;

cv2.THRESH_BINARY — определяет логику классификации. В данном случае функция threshold возвращает изображение, в котором все пиксели, которые темнее (меньше) 30 заменены на 0, а все, которые ярче (больше) 30 — на 255. Механизм работы cv2.THRESH_BINARY показан на рисунке 2.

Рисунок 2 — Проверка оператора if для cv2.THRESH_BINARY

cv2.findContours(thresh_frame.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) — применяет пороговое значение фиксированного уровня к каждому элементу массива. В OpenCV поиск контуров — это поиск белых объектов на черным фоне. Результат функции — это список всех контуров на изображении. Каждый отдельный контур представляет собой массив Numpy из (x,y) координат граничных точек объекта;

cv2.RETR_EXTERNAL — извлекает все контуры и реконструирует полную иерархию вложенных контуров;

cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE — метод аппроксимации контура. Если передать cv2.CHAIN_APPROX_NONE , все граничные точки сохранятся. Но нет необходимости во всех точках: например, найден контур прямой линии, чтобы представить эту линию, нужны только две конечные точки этой линии. Это и делает cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE . Он убирает все лишние точки и сжимает контур, тем самым экономя память;

cv2.contourArea (contours) — вычисляет площадь контуров;

Далее на рисунках 3–6 показан алгоритм сравнения двух первых кадров исходного видео:

Рисунок 3 — Применение функции cv2.cvtColor

Рисунок 4 — Применение функции cv2.GaussianBlur

Рисунок 5 — Применение функции cv2.absdiff

Рисунок 6 — Применение функции cv2.threshold

Если провести эксперементы с границей разделения для метода threshold и площадью минимального объекта, то можно сделать следующие выводы:

С помощью границы разделения для метода threshold можно отлавливать и незначительные изменения (пороговое значение — 30), а затем с площадью минимального объекта вычленять из них — более заметные. С другой стороны, если мы изначально не планируем использовать кадры с минимальным движением, то можно выбрать пороговое значение выше, например, 100. Для данного видео это критично — практически не фиксируется движения рук, поэтому стоит оставить его в диапазоне от 30 до 50, а площадь минимального объекта — от 1000 до 1500 (при 2500 уже не фиксируется движение рук справа).

Вывод

Были освоены функции библиотеки opencv для решения задачи детекции движения на видео.